- 通信协议

通信协议帧采用变长通信指令帧结构，可根据实际通信需求进行指令内容的裁剪，提高了系统通信的灵活性和高效性。

## 2.1 协议帧结构

通信协议帧结构字段主要包括：起始标志位、地址位、指令位、数据位、校验位和结束标志位。

图1 通信协议帧结构

## 2.2 协议帧字段

（1）起始标志位

起始标志位长度为2个字节，表示通信指令的开始,为指定内容，具体如下。

图2 协议帧字段

（2）地址位

地址位主要包括两部分：目标地址和源地址，总长度为2个字节。其中，目标地址表示通信指令发送到目的地，源地址表示通信指令的来源地址。

源地址：长度为1个字节，表示板卡号或外设号。源地址同目标地址一样。

（3）指令位

指令位主要包括两部分：指令类别和具体指令。其中，指令类别别是通信指令能够完成的功能类别；具体指令表示通信指令具体实现的子功能。

具体指令：长度为1个字节。由于实现功能的不同，每个指令类别下的具体指令数量不固定，具体指令不再一一赘述。

通常情况下，如果某个指令类别下没有子指令，则具体指令表示为0x00；如果有若干子指令，则具体指令根据不同的功能依次表示为递增的整数，如0x00，0x01,…，0xFF。

（4）数据位

数据位主要包括两部分：数据长度和参数。其中，数据长度表示单个通信指令中传输参数的个数；参数表示通信指令需要传输的具体内容。

数据长度：长度为2个字节，主要包括数据长度高字节、数据长度低字节。指令传输过程中，高字节在前，低字节在后。

参数：主要由需要传输的数据量决定。

（5）校验位

校验位采用异或校验，从指令的第3个字节开始，到奇偶校验位的前一位字节结束。

（6）结束标志位

结束标志位长度为1个字节，表示通信指令的结束,为指定内容，具体内容为0xED。

通信接口与指令

通信指令

通信指令主要包括：姿态回传与设置反馈、自检与反馈、阵伸展动作使能与反馈、阵伸展行程到位信号、阵收缩动作使能与反馈、阵收缩行程到位信号、备用电池电量查询与反馈、总电源开启/关闭与反馈、通道电源开启/关闭与反馈、心跳包与设置反馈指令。

指令说明

### 3.3.1 姿态回传与设置反馈指令

扩展阵电子舱按照设置的工作模式进行姿态传感器信息的采集与回传工作，如定时模式下，每隔一定时间（1-24小时,时间可调）主动采集姿态信息，并定时向潜标基站电子舱发送一次姿态回传指令；如查询模式下，则当收到姿态查询指令后，则立刻采集姿态信息并立刻向潜标基站电子舱发送一次姿态回传指令。同时，扩展阵电子舱也可通过姿态工作模式设置指令对姿态传感器的工作模式进行设置。

姿态回传与设置反馈指令包含3种类型：姿态查询指令、姿态回传指令和姿态工作模式设置与反馈指令。

#### 3.3.1.1 姿态查询指令

该指令由潜标基站电子舱发送给扩展阵电子舱，具体指令格式如下表所示。

表4 自检指令格式

| 第1 字节 | 第2 字节 | 第3 字节 | 第4 字节 | 第5 字节 | 第6 字节 | 第7 字节 | 第8 字节 | 第9 字节 | 第10 字节 | 第11 字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 0xA5 | 0x36 | 0x33 | 0xB1 | 0x01 | 0x00 | 0x01 | 0x01 | 校验位 | 0xED |

备注：

a）第3字节，0x36为扩展阵电子舱ID,为固定值；

b）第4字节，0x33为潜标基站电子舱ID,为固定值；

c）第5字节，为扩展阵姿态查询类别码,为固定值0xB1；

d）第6字节，为扩展阵姿态查询功能码,为固定值0x01；

e）第7字节，为姿态查询指令参数长度（2个字节表示）中的高字节，为固定值0x00；

f）第8字节，为姿态查询指令参数长度（2个字节表示）中的低字节，为固定值0x01；

g）第9字节，为姿态查询指令参数（1个字节表示），为固定值0x01。

#### 3.3.1.2 姿态回传指令

当扩展阵上电后，扩展阵电子舱按照设置的工作模式，检测姿态传感器信号，并将姿态信息按照设定指令格式向潜标基站电子舱反馈。具体指令格式如下表所示。

表4 姿态回传指令格式

| 第1 字节 | 第2 字节 | 第3 字节 | 第4 字节 | 第5 字节 | 第6 字节 | 第7 字节 | 第8 字节 | 第9 字节 | 第10 字节 | 第11 字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 0xA5 | 0x33 | 0x36 | 0xB1 | 0x02 | 0x00 | 0x09 | P-SX | P-XX | P-YY |
| 第12 字节 | 第13 字节 | 第14 字节 | 第15 字节 | 第16 字节 | 第17 字节 | 第18 字节 | 第19 字节 |  |  |  |
| R-SX | R-XX | R-YY | H-SX | H-XX | H-YY | 校验位 | 0xED |  |  |  |

备注：

a）第3字节，0x33为潜标基站电子舱ID,为固定值；

b）第4字节，0x36为扩展阵电子舱ID,为固定值；

c）第5字节，为扩展阵姿态反馈类别码,为固定值0xB1；

d）第6字节，为扩展阵姿态反馈功能码,为固定值0x02；

e）第7字节，为扩展阵姿态反馈指令参数长度（2个字节表示）中的高字节，为固定值0x00；

f）第8字节，为扩展阵姿态反馈指令参数长度（2个字节表示）中的低字节，为固定值0x09；

g）第9-11字节，为扩展阵姿态反馈指令俯仰角参数，采用三个字节为一组，格式为SX XX.YY，S为符号位（0正，1负），XXX为三位整数值，YY为小数值，取值范围：±90。

h）第12-14字节，为扩展阵姿态反馈指令横滚角参数，采用三个字节为一组，格式为SX XX.YY，S为符号位（0正，1负），XXX为三位整数值，YY为小数值，取值范围：±180。

i）第15-17字节，为扩展阵姿态反馈指令偏航角参数，采用三个字节为一组，格式为SX XX.YY，S为符号位（0正，1负），XXX为三位整数值，YY为小数值，取值范围：±180。

举例：姿态回传指令为：0x5A 0xA5 0x33 0x36 0xB1 0x02 0x00 0x09  0x10 0x01 0x23  0x00 0x34 0x56  0x10 0x78 0x09  0x8E 0xED

表示的角度分别为：俯仰角-1.35、横滚角52.86、偏航角-120.9。

#### 3.3.1.3 姿态工作模式设置与反馈指令

姿态工作模式设置指令主要实现扩展阵姿态传感器信息获取与反馈工作模式的配置，由潜标基站电子舱发送给扩展阵电子舱。该姿态工作模式包含2种：定时模式和查询模式。

##### （1）姿态工作模式设置指令

该指令由潜标基站电子舱发送给扩展阵电子舱，具体指令格式如下表所示。

表4 扩展阵姿态工作模式设置指令格式

| 第1 字节 | 第2 字节 | 第3 字节 | 第4 字节 | 第5 字节 | 第6 字节 | 第7 字节 | 第8 字节 | 第9 字节 | 第10 字节 | 第11 字节 | 第12 字节 | 第13 字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 0xA5 | 0x36 | 0x33 | 0xB1 | 0x03 | 0x00 | 0x01/03 | 0x01/02 | T-H | T-L | 校验位 | 0xED |

备注：

a）第3字节，0x36为扩展阵电子舱ID,为固定值；

b）第4字节，0x33为潜标基站电子舱ID,为固定值；

c）第5字节，为扩展阵姿态工作模式设置类别码,为固定值0xB1；

d）第6字节，为扩展阵姿态工作模式设置功能码,为固定值0x03；

e）第7字节，为姿态工作模式设置指令参数长度（2个字节表示）中的高字节，为固定值0x00；

f）第8字节，为姿态工作模式设置指令参数长度（2个字节表示）中的低字节，为固定值0x01（查询模式）或0x03（定时模式）；

g）第9字节，为姿态工作模式参数（1个字节表示），查询模式取值为0x01，定时模式取值为0x02；

i）第10字节，若姿态工作模式为定时模式时，T-H为定时周期（2个字节表示）中的高字节，单位s；若姿态工作模式为查询模式时，无T-H参数；

j）第11字节，当姿态工作模式为定时模式时，T-L为定时周期（2个字节表示）中的低字节，单位s；当当姿态工作模式为查询模式时，无T-L参数。

##### （2）姿态工作模式设置反馈指令

当扩展阵电子舱完成姿态工作模式设置后，由扩展阵电子舱发送该反馈指令给潜标基站电子舱，具体指令格式如下表所示。

表4 姿态工作模式设置反馈指令格式

| 第1 字节 | 第2 字节 | 第3 字节 | 第4 字节 | 第5 字节 | 第6 字节 | 第7 字节 | 第8 字节 | 第9 字节 | 第10 字节 | 第11 字节 | 第12 字节 | 第13 字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 0xA5 | 0x36 | 0x33 | 0xB1 | 0x13 | 0x00 | 0x01/03 | 0x01/02 | T-H | T-H | 校验位 | 0xED |

备注：

a）第3字节，0x33为潜标基站电子舱ID,为固定值；

b）第4字节，0x36为扩展阵电子舱ID,为固定值；

c）第5字节，为扩展阵姿态工作模式设置类别码,为固定值0xB1；

d）第6字节，为扩展阵姿态工作模式设置功能码,为固定值0x13；

e）第7字节，为姿态工作模式设置反馈指令参数长度（2个字节表示）中的高字节，为固定值0x00；

f）第8字节，为姿态工作模式设置反馈指令参数长度（2个字节表示）中的低字节，为固定值0x01（查询模式）或0x03（定时模式）；

g）第9字节，为当前姿态工作模式参数（1个字节表示），查询模式取值为0x01，定时模式取值为0x02；

h）第10字节，若当前姿态工作模式为定时模式时，T-H为当前定时周期（2个字节表示）中的高字节，单位s；若当前姿态工作模式为查询模式时，无T-H参数；

i）第11字节，若当前姿态工作模式为定时模式时，T-L为当前定时周期（2个字节表示）中的低字节，单位s；若当前姿态工作模式为查询模式时，无T-L参数。

### 3.3.2 自检与反馈指令

自检指令是由潜标基站电子舱发起指令，扩展阵电子舱端进行模块级自检并将自检结果反馈到潜标基站电子舱。

#### （1）自检指令

该指令由潜标基站电子舱发送给扩展阵电子舱，具体指令格式如下表所示。

表4 自检指令格式

| 第1 字节 | 第2 字节 | 第3 字节 | 第4 字节 | 第5 字节 | 第6 字节 | 第7 字节 | 第8 字节 | 第9 字节 | 第10 字节 | 第11 字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 0xA5 | 0x36 | 0x33 | 0xB2 | 0x01 | 0x00 | 0x01 | 0x01 | 校验位 | 0xED |

备注：

a）第3字节，0x36为扩展阵电子舱ID,为固定值；

b）第4字节，0x33为潜标基站电子舱ID,为固定值；

c）第5字节，为扩展阵自检类别码,为固定值0xB2；

d）第6字节，为扩展阵自检功能码,为固定值0x01；

e）第7字节，为自检指令参数长度（2个字节表示）中的高字节，为固定值0x00；

f）第8字节，为自检指令参数长度（2个字节表示）中的低字节，为固定值0x01；

g）第9字节，为自检指令参数（1个字节表示）中的高字节，为固定值0x01；

举例：扩展阵自检指令为：

0x5A 0xA5 0x36 0x33 0xB2 0x01 0x00 0x01 0x01 0Xb6 0xED

#### （2）自检结果反馈指令

当扩展阵电子舱完成自检后，由扩展阵电子舱发送该反馈指令给潜标基站电子舱，具体指令格式如下表所示。

表4 自检反馈指令格式

| 第1 字节 | 第2 字节 | 第3 字节 | 第4 字节 | 第5 字节 | 第6 字节 | 第7 字节 | 第8 字节 | 第9 字节 | 第10 字节 | 第11 字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 0xA5 | 0x33 | 0x36 | 0xB2 | 0x11 | 0x00 | 0x01 | 0xXX | 校验位 | 0xED |

备注：

a）第3字节，0x33为潜标基站电子舱ID,为固定值；

b）第4字节，0x36为扩展阵电子舱ID,为固定值；

c）第5字节，为扩展阵自检指令类别码,为固定值0xB2；

d）第6字节，为扩展阵自检反馈功能码,为固定值0x11；

e）6第7字节，为自检反馈结果长度（2个字节表示）中的高字节，为固定值0x00；

f）7第8字节，为自检反馈结果长度（2个字节表示）中的低字节，为固定值0x01；

g）第9字节，为自检反馈结果（1个字节表示），0x01表示自检通过，非0x01为自检失败（具体异常代码由海洋1所定义与补充，取值范围为0x02-0xFF）；

举例：设置心跳包周期为24小时，则对应的心跳包设置指令为：

0x5A 0xA5 0x33 0x36 0xBA 0x12 0x00 0x03 0x01 0x51 0x80 0x7E 0xED

### 3.3.3 阵伸展动作使能与反馈指令

扩展阵电子舱接收潜标基站电子舱发送阵收缩动作使能指令，并根据该指令执行应扩展阵五个扩展臂的同步收缩动作，同时将阵收缩动作使能反馈指令发送到潜标基站电子舱。

#### （1）阵伸展动作使能指令

该指令由潜标基站电子舱发送给扩展阵电子舱，具体指令格式如下表所示。

表4 阵伸展动作使能指令格式

| 第1 字节 | 第2 字节 | 第3 字节 | 第4 字节 | 第5 字节 | 第6 字节 | 第7 字节 | 第8 字节 | 第9 字节 | 第10 字节 | 第11 字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 0xA5 | 0x36 | 0x33 | 0xB5 | 0x01 | 0x00 | 0x01 | 0x01 | 0xB1 | 0xED |

备注：

a）第3字节，0x36为扩展阵电子舱ID,为固定值；

b）第4字节，0x33为潜标基站电子舱ID,为固定值；

c）第5字节，为阵伸展动作使能类别码,为固定值0xB5；

d）第6字节，为阵伸展动作使能功能码,为固定值0x01；

e）第7字节，为阵伸展动作使能参数长度（2个字节表示）中的高字节，为固定值0x00；

f）第8字节，为阵伸展动作使能参数长度（2个字节表示）中的低字节，为固定值0x01；

g）第9字节，为阵伸展动作使能/暂定控制状态（1个字节表示），使能为0x01，暂停为0x00；

#### （2）阵伸展动作使能反馈指令

该指令由扩展阵电子舱发送给潜标基站电子舱，具体指令格式如下表所示。

表4 阵伸展动作使能反馈指令格式

| 第1 字节 | 第2 字节 | 第3 字节 | 第4 字节 | 第5 字节 | 第6 字节 | 第7 字节 | 第8 字节 | 第9 字节 | 第10 字节 | 第11 字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 0xA5 | 0x36 | 0x33 | 0xB5 | 0x11 | 0x00 | 0x01 | 0xXX | 校验位 | 0xED |

备注：

a）第3字节，0x33为潜标基站电子舱ID,为固定值；

b）第4字节，0x36为扩展阵电子舱ID,为固定值；

c）第5字节，为阵伸展动作使能类别码,为固定值0xB5；

d）第6字节，为阵伸展动作使能功能码,为固定值0x11；

e）第7字节，为阵伸展动作使能指令参数长度（2个字节表示）中的高字节，为固定值0x00；

f）第8字节，为阵伸展动作使能指令参数长度（2个字节表示）中的低字节，为固定值0x01；

g）第9字节，为阵伸展动作使能/暂停控制状态（1个字节表示），开启为0x01，关闭为0x00。

### 3.3.4 阵伸展行程到位信号指令

当扩展阵执行扩展臂伸展动作时，电子舱实时检测阵伸展行程到位信号。当检测到后，则由扩展阵电子舱向潜标基站电子舱反馈该指令至潜标基站电子舱。具体指令格式如下表所示。

表4 阵伸展行程到位信号指令格式

| 第1 字节 | 第2 字节 | 第3 字节 | 第4 字节 | 第5 字节 | 第6 字节 | 第7 字节 | 第8 字节 | 第9 字节 | 第10 字节 | 第11 字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 0xA5 | 0x36 | 0x33 | 0xB6 | 0x01 | 0x00 | 0x01 | 0x01 | 校验位 | 0xED |

备注：

a）第3字节，0x33为潜标基站电子舱ID,为固定值；

b）第4字节，0x36为扩展阵电子舱ID,为固定值；

c）第5字节，为扩展阵伸展行程到位信号类别码,为固定值0xB6；

d）第6字节，为扩展阵伸展行程到位信号功能码,为固定值0x01；

e）第7字节，为扩展阵伸展行程到位信号指令参数长度（2个字节表示）中的高字节，为固定值0x00；

f）第8字节，为扩展阵伸展行程到位信号指令参数长度（2个字节表示）中的低字节，为固定值0x01；

g）第9字节，为扩展阵伸展行程到位信号指令参数（1个字节表示），为固定值0x01。

### 3.3.5 阵收缩动作使能与反馈指令

扩展阵电子舱接收潜标基站电子舱发送阵收缩动作使能指令，并根据该指令执行应扩展阵五个扩展臂的同步收缩动作，同时将阵收缩动作使能反馈指令发送到潜标基站电子舱。

#### （1）阵收缩动作使能指令

该指令由潜标基站电子舱发送给扩展阵电子舱，具体指令格式如下表所示。

表4 阵收缩动作使能指令格式

| 第1 字节 | 第2 字节 | 第3 字节 | 第4 字节 | 第5 字节 | 第6 字节 | 第7 字节 | 第8 字节 | 第9 字节 | 第10 字节 | 第11 字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 0xA5 | 0x36 | 0x33 | 0xB7 | 0x01 | 0x00 | 0x01 | 0x01 | 校验位 | 0xED |

备注：

a）第3字节，0x36为扩展阵电子舱ID,为固定值；

b）第4字节，0x33为潜标基站电子舱ID,为固定值；

c）第5字节，为阵收缩动作使能类别码,为固定值0xB7；

d）第6字节，为阵收缩动作使能功能码,为固定值0x01；

e）第7字节，为外部电源控制参数长度（2个字节表示）中的高字节，为固定值0x00；

f）第8字节，为外部电源控制参数长度（2个字节表示）中的低字节，为固定值0x01；

g）第9字节，为通道开/关控制状态（1个字节表示），使能为0x01，暂停为0x00；

#### （2）阵收缩动作使能反馈指令

该指令由扩展阵电子舱发送给潜标基站电子舱，具体指令格式如下表所示。

表4 阵收缩动作使能反馈指令格式

| 第1 字节 | 第2 字节 | 第3 字节 | 第4 字节 | 第5 字节 | 第6 字节 | 第7 字节 | 第8 字节 | 第9 字节 | 第10 字节 | 第11 字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 0xA5 | 0x36 | 0x33 | 0xB7 | 0x11 | 0x00 | 0x01 | 0xXX | 校验位 | 0xED |

备注：

a）第3字节，0x33为潜标基站电子舱ID,为固定值；

b）第4字节，0x36为扩展阵电子舱ID,为固定值；

c）第5字节，为阵收缩动作使能类别码,为固定值0xB7；

d）第6字节，为阵收缩动作使能功能码,为固定值0x11；

e）第7字节，为阵收缩动作使能指令参数长度（2个字节表示）中的高字节，为固定值0x00；

f）第8字节，为阵收缩动作使能指令参数长度（2个字节表示）中的低字节，为固定值0x01；

g）第9字节，为阵收缩动作使能/暂停控制状态（1个字节表示），开启为0x01，关闭为0x00。

### 3.3.6 阵收缩行程到位信号指令

当扩展阵执行扩展臂收缩动作时，电子舱实时检测阵收缩行程到位信号。当检测到后，则由扩展阵电子舱向潜标基站电子舱反馈该指令至潜标基站电子舱。具体指令格式如下表所示。

表4 阵收缩行程到位信号指令格式

| 第1 字节 | 第2 字节 | 第3 字节 | 第4 字节 | 第5 字节 | 第6 字节 | 第7 字节 | 第8 字节 | 第9 字节 | 第10 字节 | 第11 字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 0xA5 | 0x36 | 0x33 | 0xB8 | 0x01 | 0x00 | 0x01 | 0x01 | 校验位 | 0xED |

备注：

a）第3字节，0x33为潜标基站电子舱ID,为固定值；

b）第4字节，0x36为扩展阵电子舱ID,为固定值；

c）第5字节，为扩展阵收缩行程到位信号类别码,为固定值0xB8；

d）第6字节，为扩展阵收缩行程到位信号功能码,为固定值0x01；

e）第7字节，为扩展阵收缩行程到位信号指令参数长度（2个字节表示）中的高字节，为固定值0x00；

f）第8字节，为扩展阵收缩行程到位信号指令参数长度（2个字节表示）中的低字节，为固定值0x01；

g）第9字节，为扩展阵收缩行程到位信号指令参数（1个字节表示），为固定值0x01。

### 3.3.7 备用电池电量查询与反馈指令

扩展阵电子舱接收潜标基站电子舱发送备用电池电量查询指令，并根据该指令完成对应扩展阵备用电池电量的监测，同时并将电量检测结果反馈到潜标基站电子舱。

#### （1）备用电池电量查询指令

该指令由潜标基站电子舱发送给扩展阵电子舱，具体指令格式如下表所示。

表4 备用电池电量查询指令格式

| 第1 字节 | 第2 字节 | 第3 字节 | 第4 字节 | 第5 字节 | 第6 字节 | 第7 字节 | 第8 字节 | 第9 字节 | 第10 字节 | 第11 字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 0xA5 | 0x36 | 0x33 | 0xB9 | 0x01 | 0x00 | 0x01 | 0x01 | 校验位 | 0xED |

备注：

a）第3字节，0x36为扩展阵电子舱ID,为固定值；

b）第4字节，0x33为潜标基站电子舱ID,为固定值；

c）第5字节，为备用电池电量查询类别码,为固定值0xB9；

d）第6字节，为备用电池电量查询功能码,为固定值0x01；

e）第7字节，为备用电池电量查询参数长度（2个字节表示）中的高字节，为固定值0x00；

f）第8字节，为备用电池电量查询参数长度（2个字节表示）中的低字节，为固定值0x01。

g）第9字节，为备用电池电量查询参数（1个字节表示），为固定值0x01。

#### （2）备用电池电量查询反馈指令

该指令由扩展阵电子舱发送给潜标基站电子舱，具体指令格式如下表所示。

表4 备用电池电量查询反馈指令格式

| 第1 字节 | 第2 字节 | 第3 字节 | 第4 字节 | 第5 字节 | 第6 字节 | 第7 字节 | 第8 字节 | 第9 字节 | 第10 字节 | 第11 字节 | 第12 字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 0xA5 | 0x36 | 0x33 | 0xB9 | 0x11 | 0x00 | 0x01 | 0xXX | 0xYY | 校验位 | 0xED |

备注：

a）第3字节，0x33为潜标基站电子舱ID,为固定值；

b）第4字节，0x36为扩展阵电子舱ID,为固定值；

c）第5字节，为备用电池电量查询类别码,为固定值0xB9；

d）第6字节，为备用电池电量查询功能码,为固定值0x01；

e）第7字节，为备用电池电量查询参数长度（2个字节表示）中的高字节，为固定值0x00；

f）第8字节，为备用电池电量查询参数长度（2个字节表示）中的低字节，为固定值0x01。

g）第9-10字节，为备用电池电量查询结果，采用2个字节为一组，格式为XX.YY，XX为2位整数值，YY为小数值，取值范围：0x00-0x64,单位%。

### 3.3.8 外部电源开启/关闭与反馈指令

为了进一步降低潜标基站功耗，扩展阵电子舱可实现对外部供电的控制。当扩展阵电子舱接收潜标基站电子舱发送的外部电源开启/关闭指令后，完成对外部48V输入电源的开关控制，为扩展阵电子舱提供或断开外部工作电源。同时，将外部电源开/关结果反馈到潜标基站电子舱。

#### （1）外部电源开启/关闭指令

该指令由潜标基站电子舱发送给扩展阵电子舱，具体指令格式如下表所示。

表4 外部电源开启指令格式

| 第1 字节 | 第2 字节 | 第3 字节 | 第4 字节 | 第5 字节 | 第6 字节 | 第7 字节 | 第8 字节 | 第9 字节 | 第10 字节 | 第11 字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 0xA5 | 0x36 | 0x33 | 0xB3 | 0x01 | 0x00 | 0x01 | 0xXX | 校验位 | 0xED |

备注：

a）第3字节，0x36为扩展阵电子舱ID,为固定值；

b）第4字节，0x33为潜标基站电子舱ID,为固定值；

c）第5字节，为扩展阵通道电源控制类别码,为固定值0xB3；

d）第6字节，为扩展阵通道电源控制功能码,为固定值0x01；

e）第7字节，为外部电源控制参数长度（2个字节表示）中的高字节，为固定值0x00；

f）第8字节，为外部电源控制参数长度（2个字节表示）中的低字节，为固定值0x01；

g）第9字节，为通道开/关控制状态（1个字节表示），开启为0x01，关闭为0x00。

#### （2）外部电源开启/关闭反馈指令

该指令由扩展阵电子舱发送给潜标基站电子舱，具体指令格式如下表所示。

表4 外部电源开启/关闭反馈指令格式

| 第1 字节 | 第2 字节 | 第3 字节 | 第4 字节 | 第5 字节 | 第6 字节 | 第7 字节 | 第8 字节 | 第9 字节 | 第10 字节 | 第11 字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 0xA5 | 0x36 | 0x33 | 0xB3 | 0x11 | 0x00 | 0x01 | 0xXX | 校验位 | 0xED |

备注：

a）第3字节，0x33为潜标基站电子舱ID,为固定值；

b）第4字节，0x36为扩展阵电子舱ID,为固定值；

c）第5字节，为扩展阵通道电源控制类别码,为固定值0xB3；

d）第6字节，为扩展阵通道电源控制功能码,为固定值0x11；

e）第7字节，为外部电源控制参数长度（2个字节表示）中的高字节，为固定值0x00；

f）第8字节，为外部电源控制参数长度（2个字节表示）中的低字节，为固定值0x01；

g）第9字节，为通道开/关控制状态（1个字节表示），开启为0x01，关闭为0x00。

### 3.3.9 通道电源开启/关闭与反馈指令（暂不涉及）

扩展阵电子舱接收潜标基站电子舱发送通道电源开启/关闭指令，并根据该指令完成对应扩展阵各采集通道电源的开关控制，同时并将通道电源开启结果反馈到潜标基站电子舱。

#### （1）通道电源开启/关闭指令

该指令由潜标基站电子舱发送给扩展阵电子舱，具体指令格式如下表所示。

表4 通道电源开启指令格式

| 第1 字节 | 第2 字节 | 第3 字节 | 第4 字节 | 第5 字节 | 第6 字节 | 第7 字节 | 第8 字节 | 第9 字节 | 第10 字节 | 第11 字节 | 第12 字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 0xA5 | 0x36 | 0x33 | 0xB4 | 0x01 | 0x00 | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 校验位 | 0xED |

备注：

a）第3字节，0x36为扩展阵电子舱ID,为固定值；

b）第4字节，0x33为潜标基站电子舱ID,为固定值；

c）第5字节，为扩展阵通道电源控制类别码,为固定值0xB4；

d）第6字节，为扩展阵通道电源控制功能码,为固定值0x01；

e）第7字节，为通道电源控制参数长度（2个字节表示）中的高字节，为固定值0x00；

f）第8字节，为通道电源控制参数长度（2个字节表示）中的低字节，为固定值0x01；

g）第9字节，为通道号（1个字节表示）,取值范围:0x01-0xFF；

i）第10字节，为通道开/关控制状态（1个字节表示），开启为0x01，关闭为0x00；

#### （2）通道电源开启/关闭反馈指令

该指令由扩展阵电子舱发送给潜标基站电子舱，具体指令格式如下表所示。

表4 通道电源开启/关闭反馈指令格式

| 第1 字节 | 第2 字节 | 第3 字节 | 第4 字节 | 第5 字节 | 第6 字节 | 第7 字节 | 第8 字节 | 第9 字节 | 第10 字节 | 第11 字节 | 第12 字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 0xA5 | 0x33 | 0x36 | 0xB4 | 0x11 | 0x00 | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 校验位 | 0xED |

备注：

a）第3字节，0x33为潜标基站电子舱ID,为固定值；

b）第4字节，0x36为扩展阵电子舱ID,为固定值；

c）第5字节，为扩展阵通道电源控制类别码,为固定值0xB4；

d）第6字节，为扩展阵通道电源控制功能码,为固定值0x01；

e）第7字节，为通道电源控制参数长度（2个字节表示）中的高字节，为固定值0x00；

f）第8字节，为通道电源控制参数长度（2个字节表示）中的低字节，为固定值0x01；

g）第9字节，为通道号（1个字节表示）,取值范围:0x01-0xFF；

i）第10字节，为通道开/关控制状态（1个字节表示），开启为0x01，关闭为0x00；

### 3.3.10 心跳包与设置反馈指令

为了确定扩展阵工作状态，扩展阵电子舱每隔一定时间（1-24小时,时间可调）主动向潜标基站电子舱发送一次心跳包指令。同时,心跳包周期支持指令可调功能。

心跳包指令包含2种类型：心跳包指令和心跳包周期设置指令。

#### 3.3.8.1 心跳包指令

该指令由扩展阵电子舱发送给潜标基站电子舱，具体指令格式如下表所示。

表4 心跳包指令格式

| 第1 字节 | 第2 字节 | 第3 字节 | 第4 字节 | 第5 字节 | 第6 字节 | 第7 字节 | 第8 字节 | 第9 字节 | 第10 字节 | 第11 字节 | 第12 字节 | 第13 字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 0xA5 | 0x33 | 0x36 | 0xBA | 0x01 | 0x00 | 0x03 | T-H | T-M | T-L | 校验位 | 0xED |

备注：

a）第3字节，0x33为潜标基站电子舱ID,为固定值；

b）第4字节，0x36为扩展阵电子舱ID,为固定值；

c）第5字节，0xBA为扩展阵心跳包类别码,为固定值；

d）第6字节，0x01为扩展阵心跳包功能码,为固定值；

e）第7字节，为心跳包指令参数长度（2个字节表示）中的高字节，为固定值0x00；

f）第8字节，为心跳包指令参数长度（2个字节表示）中的低字节，为固定值0x03；

g）第9字节，T-H为当前心跳包周期（3个字节表示）中的高字节，单位s；

i）第10字节，T-M为当前心跳包周期（3个字节表示）中的中字节，单位s；

j）第11字节，T-L为当前心跳包周期（3个字节表示）中的低字节，单位s。

举例：当前心跳包周期为1小时，则定时反馈的指令为：

0x5A 0xA5 0x33 0x36 0xBA 0x01 0x00 0x03 0x00 0x0E 0x10 0xA3 0xED

#### 3.3.8.2 心跳包周期设置与反馈指令

##### （1）心跳包周期设置指令

该指令由潜标基站电子舱发送给扩展阵电子舱，具体指令格式如下表所示。

表4 心跳包周期设置指令格式

| 第1 字节 | 第2 字节 | 第3 字节 | 第4 字节 | 第5 字节 | 第6 字节 | 第7 字节 | 第8 字节 | 第9 字节 | 第10 字节 | 第11 字节 | 第12 字节 | 第13 字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 0xA5 | 0x36 | 0x33 | 0xBA | 0x02 | 0x00 | 0x03 | T-H | T-M | T-L | 校验位 | 0xED |

备注：

a）第3字节，0x36为潜标基站电子舱ID,为固定值；

b）第4字节，0x33为扩展阵电子舱ID,为固定值；

c）第5字节，为扩展阵心跳包周期设置类别码,为固定值0xBA；

d）第6字节，为扩展阵心跳包周期设置功能码,为固定值0x02；

e）第7字节，为心跳包指令参数长度（2个字节表示）中的高字节，为固定值0x00；

f）第8字节，为心跳包指令参数长度（2个字节表示）中的低字节，为固定值0x03；

g）第9字节，T-H为设置的心跳包周期（3个字节表示）中的高字节，单位s；

i）第10字节，T-M为设置的心跳包周期（3个字节表示）中的中字节，单位s；

j）第11字节，T-L为设置的心跳包周期（3个字节表示）中的低字节，单位s。

举例：设置心跳包周期为24小时，则对应的心跳包设置指令为：

0x5A 0xA5 0x33 0x36 0xBA 0x02 0x00 0x03 0x01 0x51 0x80 0x6E 0xED

##### （2）心跳包周期设置反馈指令

当扩展阵电子舱按照心跳包周期设置指令中的周期参数配置完毕后，由扩展阵电子舱发送该反馈指令给潜标基站电子舱，具体指令格式如下表所示。

表4 心跳包周期设置反馈指令格式

| 第1 字节 | 第2 字节 | 第3 字节 | 第4 字节 | 第5 字节 | 第6 字节 | 第7 字节 | 第8 字节 | 第9 字节 | 第10 字节 | 第11 字节 | 第12 字节 | 第13 字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 0xA5 | 0x33 | 0x36 | 0xBA | 0x12 | 0x00 | 0x03 | T-H | T-M | T-L | 校验位 | 0xED |

备注：

a）第3字节，0x33为潜标基站电子舱ID,为固定值；

b）第4字节，0x36为扩展阵电子舱ID,为固定值；

c）第5字节，为扩展阵心跳包周期设置反馈类别码,为固定值0xBA；

d）第6字节，为扩展阵心跳包周期设置反馈功能码,为固定值0x12；

e）第7字节，为心跳包指令参数长度（2个字节表示）中的高字节，为固定值0x00；

f）第8字节，为心跳包指令参数长度（2个字节表示）中的低字节，为固定值0x03；

g）第9字节，T-H为当前设置的心跳包周期（3个字节表示）中的高字节，单位s；

i）第10字节，T-M为当前设置的心跳包周期（3个字节表示）中的中字节，单位s；

j）第11字节，T-L为当前设置的心跳包周期（3个字节表示）中的低字节，单位s。

举例：设置心跳包周期为24小时，则对应的心跳包设置指令为：

0x5A 0xA5 0x33 0x36 0xBA 0x12 0x00 0x03 0x01 0x51 0x80 0x7E 0xED