### 3.3.11 扩展阵状态查询与反馈指令

扩展阵电子舱可以根据自身主动的实时监测结果，主动向潜标基站电子舱反馈扩展阵的运行状态，或者根据潜标基站的查询指令，应答反馈扩展阵的运行状态。同时,心跳包周期支持指令可调功能。

##### （1）扩展阵状态查询指令

该指令由潜标基站电子舱发送给扩展阵电子舱，具体指令格式如下表所示。

表4 扩展阵状态查询指令格式

| 第1 字节 | 第2 字节 | 第3 字节 | 第4 字节 | 第5 字节 | 第6 字节 | 第7 字节 | 第8 字节 | 第9 字节 | 第12 字节 | 第13 字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 0xA5 | 0x36 | 0x33 | 0xBB | 0x01 | 0x00 | 0x01 | 0x01 | 校验位 | 0xED |

备注：

a）第3字节，0x36为扩展阵电子舱ID,为固定值；

b）第4字节，0x33为潜标基站电子舱ID,为固定值；

c）第5字节，为扩展阵状态查询类别码,为固定值0xBB；

d）第6字节，为扩展阵状态查询功能码,为固定值0x01；

e）第7字节，为扩展阵状态查询指令参数长度（2个字节表示）中的高字节，为固定值0x00；

f）第8字节，为扩展阵状态查询指令参数长度（2个字节表示）中的低字节，为固定值0x01；

g）第9字节，为扩展阵状态查询指令参数（1个字节表示），为固定值0x01。

##### （2）扩展阵状态查询反馈指令

当扩展阵电子舱按照状态查询指令执行完状态监测后，或者扩展阵电子舱主动监测到状态异常后(任一参数状态发生告警，均可触发该反馈指令)，由扩展阵电子舱发送该反馈指令给潜标基站电子舱，具体指令格式如下表所示。

表4 扩展阵状态查询反馈指令格式

| 第1 字节 | 第2 字节 | 第3 字节 | 第4 字节 | 第5 字节 | 第6 字节 | 第7 字节 | 第8 字节 | 第9 字节 | 第10 字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 0xA5 | 0x33 | 0x36 | 0xBB | 0x11 | 0x00 | 0x08 | 0xAA | 0xBB |
| 第11 字节 | 第12 字节 | 第13 字节 | 第14 字节 | 第15 字节 | 第16 字节 | 第17 字节 | 第18 字节 | 第19 字节 |  |
| 0xSC | 0xCC | 0xDD | 0xEE | 0xFF | 0xXX | 0xYY | 校验位 | 0xED |  |

备注：

a）第3字节，0x33为潜标基站电子舱ID,为固定值；

b）第4字节，0x36为扩展阵电子舱ID,为固定值；

c）第5字节，为扩展阵状态查询反馈类别码,为固定值0xBB；

d）第6字节，为扩展阵状态查询反馈功能码,为固定值0x11；

e）第7字节，为扩展阵状态查询反馈指令参数长度（2个字节表示）中的高字节，为固定值0x00；

f）第8字节，为扩展阵状态查询反馈指令参数长度（2个字节表示）中的低字节，为固定值0x09；

g）第9-10字节，为电机工作电流，采用2个字节为一组，格式为AA.BB，AA为2位整数值，BB为小数值，取值范围：0-255.255,单位A。当电机工作电流大于××时，会触发扩展阵电子舱主动反馈。

i）第11-13字节，为电机工作温度，采用3个字节为一组，格式为SC CC.DD，S为符号位（0正，1负），CCC为三位整数值，DD为小数值，取值范围：±255，单位。当电机工作温度大于××时，会触发扩展阵电子舱主动反馈。

j）第14-15字节，为电池电压，采用2个字节为一组，格式为EE.FF，EE为2位整数值，FF为小数值，取值范围：00-255.255,单位V。当电池电压低于××时，会触发扩展阵电子舱主动反馈。

k）第16-17字节，为潜标供电电压，采用2个字节为一组，格式为XX.YY，XX为2位整数值，YY为小数值，取值范围：0-255.255,单位V。当潜标供电电压低于××时，会触发扩展阵电子舱主动反馈。

l）其他待补充，XXXX，单位X。

备注:其他参数可根据扩展阵情况进行增加。