- 推杆指令

设备需要用到的指令总结如下：

AA 00 00 05 00 00 00 01 44 x xx xx xx 00 00 00 7A;//设置目标位置并且获取电流速度位置反馈

AA 00 00 01 00 00 00 01 41 00 00 00 00 00 00 00 7A;//获取当前电流、速度以及位置

AA 00 00 01 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 7A;//获取当前位置

AA 00 00 01 00 00 00 01 31 00 00 00 00 00 00 00 7A;//获取电机温度

AA 00 00 01 00 00 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 7A//获取驱动温度

AA 00 00 01 00 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00 00 7A;//获取最大速度

AA 00 00 01 00 00 00 01 19 00 00 00 00 00 00 00 7A;//获取最小速度

AA 00 00 05 00 00 00 01 24 xx xx xx xx 00 00 00 7A;//设置最大速度

AA 00 00 05 00 00 00 01 25 xx xx xx xx 00 00 00 7A;//设置最小速度

AA 00 00 05 00 00 00 01 2E xx 00 00 00 00 00 00 7A;//设置电机ID(1-127)

AA 00 00 01 00 00 00 01 0E 00 00 00 00 00 00 00 7A;//保存参数（设置参数需要保存）

AA 00 00 01 00 00 00 01 0A 00 00 00 00 00 00 00 7A;//获取报错状态

AA 00 00 05 00 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 7A;//紧急停机

- 指令组合示例

在使用设备时，按照以下步骤进行控制：

位置环控制

步骤一：连接 485 通信到主控设备，检查电源正负极防止接反，对设备进行供电。

步骤二：设置设备最大速度，最小速度，获取设备最大速度，最小速度（可选，用于调试）

1.发送：AA 00 00 05 00 00 00 01 24 AC 0D 00 00 00 00 00 7A;

//设置最大速度 3500(电机端0.01HZ)  根据公式H=(5/3)*K*I，3500=(5/3)*K*101，

K=20.8RPM（输出端转速）, 断电后参数恢复默认值。

回复：无

2.发送：AA 00 00 05 00 00 00 01 25 54 F2 FF FF 00 00 00 7A;

//设置最小速度- 3500(电机端0.01HZ)  根据公式H=(5/3)*K*I，-3500=(5/3)*K*101，

K=-20.8RPM（输出端转速），断电后参数恢复默认值。

回复：无

3.发送：AA 00 00 01 00 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00 00 7A;

//获取最大速度

回复：AA 00 00 05 00 00 00 01 18 AC 0D 00 00 00 00 00 7A;

//电机最大速度 3500(电机端0.01HZ)  根据公式H=(5/3)*K*I，3500=(5/3)*K*101，

K=20.8RPM（输出端转速）, 断电后参数恢复默认值。

4.发送：AA 00 00 01 00 00 00 01 19 00 00 00 00 00 00 00 7A;

//获取最小速度

回复：AA 00 00 01 00 00 00 01 19 54 F2 FF FF 00 00 00 7A;

//电机最小速度 3500(电机端0.01HZ)  根据公式H=(5/3)*K*I，3500=(5/3)*K*101，

K=20.8RPM（输出端转速）, 断电后参数恢复默认值。

步骤三：设置设备为位置环运行。

发送：AA 00 00 05 00 00 00 01 44 00 00 04 00 00 00 00 7A;

//设置目标位置并且获取电流速度位置反馈，输出轴以最大速度旋转一圈。输出轴旋转

一圈为262144个脉冲，16进制00 04 00 00，低位在前，高位在后00 00 04 00。

回复：AA 00 00 08 00 00 00 01 9F 00 00 00 8B 6E 12 00 7A;

//9F 00当前电流159mA、00 00 速度 0（电机端）、8B 6E 12 00 位置 1207947

步骤四：获取当前电流、速度以及位置 （电机运行过程中查询）

发送：AA 00 00 01 00 00 00 01 41 00 00 00 00 00 00 00 7A;

//获取当前电流、速度以及位置

回复：AA 00 00 08 00 00 00 01 9F 00 00 00 8B 6E 12 00 7A;

//9F 00当前电流159mA、00 00 速度 0（电机端）、8B 6E 12 00 位置 1207947

根据上述步骤即可完成一次位置环动作的执行，到位后会自动停止，无需发送指令停止。

- 指令流程

AA 00 00 05 00 00 00 01 24 xx xx xx xx 00 00 00 7A;//设置最大速度(可选，断电后参数恢复默认值，无回复)

AA 00 00 05 00 00 00 01 25 xx xx xx xx 00 00 00 7A;//设置最小速度(可选，断电后参数恢复默认值，无回复)

AA 00 00 01 00 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00 00 7A;//获取最大速度 (可选）

AA 00 00 01 00 00 00 01 19 00 00 00 00 00 00 00 7A;//获取最小速度（可选）

AA 00 00 05 00 00 00 01 44 xx xx xx xx 00 00 00 7A;//设置目标位置并且获取电流速度位置反馈

AA 00 00 01 00 00 00 01 41 00 00 00 00 00 00 00 7A;//获取电流速度位置反馈（可选）

AA 00 00 01 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 7A;//获取反馈位置 （可选）

AA 00 00 01 00 00 00 01 31 00 00 00 00 00 00 00 7A;//获取电机温度（可选）

AA 00 00 01 00 00 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 7A//获取驱动温度 （可选）

AA 00 00 05 00 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 7A//紧急停机

错误码：